[image: image5.jpg]




SR-180S规格书

接触角测量仪/Contact angle measuring device
[image: image1.png]



(设备外观以实际出厂为主)
一·概述（Summary）
接触角（Contact angle）是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线，此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ，接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
自动型接触角测量仪是采用光学成像的原理，通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能等性能，设备性价比高、功能全面、可满足各种常规测量需求，目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
二·应用（Application）
接触角测量仪广泛应用于各个行业领域，在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域，接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。

三·设备原理（Principle）

[image: image2.jpg]RERG

¥
ﬁ.
gﬁ




如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成，设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计，发光均匀，图像清洗，寿命长；
注射单元采用微量自动进液，软件自动识别，滴液稳定，精度高；
样品台采用三维手动精调平台，操作灵活，定位准确，样品台可根据实际样品尺寸定制；
采集系统采用彩色/黑白相机，拍摄稳定，自由切换、图像清晰，真实可靠，镜头采用高清显微镜，0.6-5倍放大可调，成像无畸形变形；
分析软件功能强大，具备一键式全自动拟合能力，具备国际最领先的拟合方法，满足各种液滴形态的精确拟合；
四·技术规格（Specifications）
	接触角主机

	外形尺寸
	610mm（长）*200mm（宽）*510mm（高）

	重量
	12KG

	电源
	220V / 60HZ

	光源系统

	光源
	密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源

	寿命
	使用寿命达贰万伍仟小时以上

	注射单元

	液体容量
	60ml

	滴液
	软件自动识别进液系统，滴液精度可达0.1μL

	注射单元移动
	上下50mm;  左右50mm

	采集系统

	相机
	USB2.0高速工业级芯片、30帧/S、130W像素

	镜头
	0.6-5倍高清工业级连续变倍式显微镜

	样品台装置

	工作台面尺寸
	130mm*150mm

	最大样品尺寸
	6寸

	承重
	5KG

	样品台移动
	前后移动 手动，行程60mm，精度0.1mm
左右移动 手动，行程30mm，精度0.1mm
上下移动 手动，行程80mm，精度0.1mm

	分析软件

	接触角测量范围
	0-180°

	接触角测量精度
	±0.1°

	分析方法
	先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合，
   不存在人工误差）包括：圆法拟合 、椭圆/斜椭圆拟合法 、Young-lapalace拟合

	表面自由能
	Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数

	动态接触角拟合
	批量截图拟合、视频连续自动拟合、自动在线实时拟合

	测试液滴状态
	座滴法


五·符合国家的相关标准（Accord with national standard）
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测)；
2.SY/T5153-2007（油藏岩石润湿性测定方法）；
3.ASTM D 724-99（2003）（纸的表面可湿性的试验方法）；
4.ASTM D5946-2004（塑料薄膜与水接触角度的测量）；
5.ISO15989（塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量）；
六·产品特点（Product features）
主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念，自主研发的集成芯片电路控制，采纳国际顶尖进口接触角设备的设计精华与配置，保证仪器具有极强的稳定性；
采用工业级密集可调LED冷光源系统（寿命25000H以上），保证成像更清晰，同时避免额外热度所导致的小液滴挥发；
[image: image3.png]



[image: image4.png]oL ERERRIEERAS

ooooooooooooooooo GUANGDONG SHUORUI TECHNOLOGY CO., LTD



采用高性能日本原装进口工业机芯，工业级
连续变倍显微镜，确保图像的真实性，获取
最佳的成像效果；
采用USB2.0标准接口，数据传输速度快，兼容性高，成像稳定性强；
可（选）配多功能接触角标片5、15、30、45、60、75、90、105、120、135、150、165、180；
采集系统设计灵活，适用于绝大部分测量环境，简单应付多种复杂的样品表面测量；
拥有全球最先进接触角分析方法，满足所有种类液滴成像的精确拟合；
采用国际领先的计算方法，软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差；
具备双边接触角测量快速拟合功能，更全面量分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的实际润湿情况；
[image: image5.jpg]动态拍摄、视频快速测试数据，可以连续性记录测试接触角的变化，再由软件自动批量拟合；
已有合作客户（Customers）
	部分客户名单 》》》

	富士康
	比亚迪电子
	天津工业大学

	京东方
	光宝电子
	浙江大学

	华为
	劲胜智能
	北京理工大学

	vivo
	信利光电
	北京装甲兵工程学院

	OPPO
	蓝思科技
	南开大学

	三星
	天宝光电
	天津大学

	伯恩光学
	欧菲光
	华南师范大学

	华清光学
	中车集团
	华南理工大学

	龙旗电子
	天马微电子
	西南科技大学

	深圳柔宇显示
	广东星弛光电
	北京科技大学

	深圳永德利
	格力电器
	北京航空航天大学

	普耐光电
	三菱重工海尔
	哈尔滨工业大学

	新辉开科技
	歌尔股份
	青岛理工大学

	南京诺旭微光电
	江苏菲沃泰
	浙江工业大学

	蒂造自动化
	武汉柔显科技
	渭南师范大学

	固安翌光
	深圳斯迈得半导体
	北京装甲兵工程学院

	亿濠精密
	E.V.I.GmbH.
	云南理工大学

	新亚电子
	深圳市信濠光电
	昆明理工大学

	成都光明光学
	易佰特新能源
	河南工业大学

	科立视材料
	长沙乐远
	河南科技大学

	苏州宇宏光电仪器
	和旭光电
	合肥工业大学

	水晶光电
	利亚德光电
	安徽理工大学

	惠州市蓝微电子
	上海道助电子
	江苏科技大学

	中山联合光电
	PT SAT NUSAPERSADA TBK
	广东药科大学

	中国南玻集团
	品胜电子
	深圳大学

	江西省亚华电子
	青岛富堡精密
	东莞理工大学

	上海广玖电子
	新宇腾跃电子
	重庆大学

	深圳市奥特姆自动化
	东莞市奇声电子
	大连理工大学

	长虹
	江门佳泰 
	广西大学

	永州市福星电子
	吉瑞光电
	桂林理工大学

	深圳市戈比太
	贝肯智能
	河北工业大学

	魅族
	蓝钻光学
	青岛农业大学

	深圳润宜科技
	提姆光电
	山东科技大学

	广东海特
	国盈光电
	四川大学

	东莞元昌电子
	硕贝德
	四川内江师范学院

	深圳宏康
	亿能科技
	太原理工大学

	广州贝尔
	长安兴业
	西安石油大学

	福星电子
	顺义电子
	东北石油大学

	闻泰通讯
	珮泰科技
	武汉大学

	瑞必达
	昆山恒准
	西安交通大学

	努比亚
	源胜光学
	西北工业大学

	福瑞达
	银宝山新
	上海工业大学

	中山欣锠
	冠成光电
	集美大学

	伟亚光电
	泽浩腾
	上海交通大学

	四川久润
	金恩光电
	东华大学

	天美科学
	信如塑料
	华中科技大学

	温施德
	深圳福瑞达
	华北电力大学

	TCL移动
	嘉一科技
	广东石油化工学院

	光宏光电
	温州世茂
	西安理工大学

	三和生物
	南京诺旭微光电
	南京大学

	潮州三环
	常州我信光学
	上海海洋大学

	深圳亚美斯通
	奥音科技
	南京工业大学

	广东德美精细化工
	厦门精益科检测
	上海同济大学

	悦步医疗器械
	东莞瑞盟涂料
	上海农业大学

	苏州星烁
	江苏东宝光学
	中国石油大学

	深圳新和悦
	济南金力通
	北京石油大学

	唐山双瑞
	中山上田
	江苏大学

	广州立图
	深圳市固锝刻
	汕头大学

	东莞鼎麓电子
	深圳天深达
	香港理工大学

	湖南澳维
	苏州益罗
	中山大学

	东莞市长安义泽
	北京北方华创
	大理大学

	寿光新海能源
	深圳铭宇
	广东石油化工学院

	广东聚合科技
	深圳神立光学
	南方科技大学

	深圳鸿爱斯
	深超光电
	中国农业科学院

	深圳天珑
	龙贸国际
	西安微电子研究所

	苏州南大光电
	深圳鹏鑫浩宇
	地质大学（武汉

	无锡荣坚
	惠州海格科技
	云南大学

	安阳全丰生物
	常州昂星新材料
	汕头大学

	苏州日东迈特
	亿天净化
	河南理工大学

	苏州奥普斯
	江苏优视
	安阳工学院

	普乐新能源
	江苏春戈
	新乡科技学院

	时捷电子（深圳）
	东莞帝亿特
	新乡学院


















